食品添加剂 硬脂酰乳酸钠

  - 范围

本标准适用于由硬脂酸和乳酸，中合成钠盐而制得的食品添加剂硬脂酰乳酸钠。

产品为奶油色粉末或脆性固体。一种以硬脂酰乳酸钠为主，并含有少量同类脂肪酸的钠盐的混合物。溶于乙醇和热的油脂。能分散于温水中。

  - 技术要求

- 应符合表1的规定。

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酸值（以KOH计）/（mg/g） |  | 60~80 | 附录A中A.3 |
| 钠含量，w/% |  | 3.5~5.0 | 附录A中A.4 |
| 酯值 |  | 120~190 | 附录A中A.5 |
| 总乳酸量，w/% |  | 23.0~34.0 | 附录A中A.6 |
| 铅（Pb）/（mg/kg） | ≤ | 2 | GB 5009.12 |

表1

检验方法

  - 一般规定

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682-2008中规定的水。分析中所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备。本试验所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

  - 鉴别试验

    - 取试样1g，混入水25 mL和盐酸5 mL，加热，脂肪酸被释出，使油状层浮出液体表面。用水层进行钠试验，应呈阳性反应。

    - 取试样25g，置于一锥形烧瓶中，加入50g浓度为15%的氢氧化钾乙醇溶液，回流1h，或至皂化完全。冷却，加入150 mL水，混匀。溶液至完全皂化后，加入60mL浓度为1N的硫酸溶液，加热并不断搅拌至脂肪酸析出并呈透明状清液。用沸水洗涤脂肪酸，至硫酸盐除尽为止，收集于小烧杯中，于蒸气浴上温热至脂肪酸与水层完全分离，并透明。冷却，弃去水层，将脂肪酸熔融后滤入一干燥烧杯中，在105℃下干燥20min。该精制脂肪酸的凝固点应不低于54℃。凝固点按常规方法测定。

  - 酸值的测定

    - 分析步骤

称取1g试样，置于一125mL锥形烧瓶中，加入25mL中性乙醇（在乙醇中加入1滴酚酞试液，用0.1mol/L氢氧化钠标准溶液中和至粉红色，并保持30s不褪色），加热使试样溶解，冷却至室温，再加5滴酚酞试液，然后快速用0.1mol/L氢氧化钠标准溶液滴定至呈粉红色，并维持30s不褪色为终点。

    - 结果计算

酸值X1按式（A.1）计算：

X1=56.1×V×cW……………………………（A.1）

式中：

X1——酸值（以KOH计），单位为毫克每克（mg/g）；

V——滴定时消耗的0.1mol/L氢氧化钠标准溶液体积，单位为毫升（mL）；

c——滴定过程中所用氢氧化钠标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

W——试样质量，单位为克（g）。

实验结果以平行测定结果的算术平均值为准。

  - 钠含量的测定

【注意：在此试验中不能使用常规玻璃仪器，以免被钠污染，必要时，使用适宜的塑料（如聚乙烯）容器】

    - 分析步骤

      - 镧贮备液的制备

称取5.86g氧化镧（La2O3），放入一100mL容量瓶中，用水数毫升湿润，缓慢加入25mL盐酸，旋转至溶解后用水定容至刻度，混匀。

      - 钠贮备液的制备

称取预先在105℃下干燥2h后的氯化钠1.271g，放入一500 mL容量瓶中，用水定容至刻度后，混匀。本贮备液每毫升含钠1mg（1000mg/kg Na）。

      - 标准溶液的制备

取3只100mL容量瓶，各加10.0mL镧贮备液。用微升注射器在第一只容量瓶中加入0.20mL钠贮备液，在第二只中加入0.40mL，在第三只中加入0.50 mL，然后各用水稀释定容后混匀。各容量瓶中每毫升分别含钠2.0、4.0和5.0μg。本标准溶液需当天制备。

      - 试样溶液的制备

准确称取250mg试样，放入一30mL烧杯中，加10mL热乙醇，溶解后移入一25mL容量瓶中，用乙醇洗涤烧杯2次，每次5mL，洗液并入容量瓶中，再用乙醇定容后混匀。另取镧贮备液2.5mL，放入第二只25mL容量瓶中，用微升注射器取第一只容量瓶中的试样乙醇液0.25mL，加入第二只容量瓶中，再用水定容后混合。

    - 分析和结果计算

用一适当的原子吸收分光光度计，按仪器规定的操作步骤测定各标准溶液和试样溶液在波长589nm处的吸光度。按各标准溶液不同的钠浓度和吸光度绘制标准曲线，据此求出试样溶液中的钠浓度c（μg/mL），然后按2.5c的算式求出试样中的钠含量（mg）。

  - 酯值的测定

    - 分析步骤

      - 试样溶液的制备

上述酸值分析中所保留的中和液。

      - 分析

取酸值分析中所保留的中和液，加入10mL氢氧化钾乙醇溶液（将11.2g氢氧化钾溶于250mL乙醇中，再用25mL水稀释）。加入5滴酚酞试液，装上冷凝器，回流2h，冷却后再加5滴酚酞试液，用0.1N硫酸溶液滴定过量的碱。预先用10.0mL氢氧化钾乙醇溶液做一空白试验。

    - 结果计算

酯值X2按式（A.2）计算：

X2=56.1×B−S×c/W……………………………（A.2）

式中：

X2——酯值；

（B-S）——滴定空白液和试样所消耗0.1N硫酸溶液的体积之差，单位为毫升（mL）；

c——滴定过程中所使用硫酸溶液的摩尔浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

W——试样质量，单位为克（g）。

实验结果以平行测定结果的算术平均值为准。

  - 总乳酸量的测定

    - 分析步骤

      - 标准储备液的制备

称取1.067g乳酸锂（LiC3H5O3），用水溶解后定容至1000.0mL。

      - 标准溶液的制备

分别吸取标准储备液1.0、2.0、4.0、6.0和8.0mL，各放入100mL容量瓶中，用水定容并混合。分别吸取1.0mL上述溶液，分别置于5个试管中，这些试管中的标准液中的乳酸浓度分别为1、2、4、6和8μg/mL。

      - 试样溶液的制备

准确称取200mg试样，放入一125mL锥形烧瓶中，加0.5mol/L氢氧化钾乙醇溶液10mL和水10mL，装上空气冷凝器，缓慢回流45min，用水约40mL洗涤冷凝器和瓶边，在蒸气浴上加热至无乙醇气味，加1:2稀硫酸6mL，加热至脂肪酸融化，然后冷却至约60℃，加25mL石油醚，缓慢旋动混合物后立即移入分液漏斗，将水层收集于一100 mL容量瓶中。用水洗涤石油醚层两次，每次20mL，洗液并入容量瓶。用水稀释至100 mL并混合。取此溶液1.0 mL，放入一100 mL容量瓶中，用水定容后混合。

    - 分析和结果计算

吸取1.0mL试样溶液，置于一试管中。另取1.0mL水放入一试管中作为对照。对此两试管溶液和上述5个装有标准溶液的试管按如下操作进行处理：加入1滴硫酸铜试液TS，迅速加入9.0mL硫酸，缓慢转动，松开试管塞，在90℃水浴中加热5min后立即在冰水浴中冷却5min至20℃以下，加3滴对苯基酚试液，立即摇动，于30℃水浴中加热30min，在这段时间内摇动两次以使试剂分散。将试管放入90℃水浴中维持90s，取出后立即放入冰水中迅速冷却至室温。盛于1cm吸收池中，用适当的分光光度计在570nm处测定吸光度。据此对照标准曲线即可求得试样溶液中的乳酸量（μg）。

___________________________